起重机械日常检查维护使用记录

| 检查项目 |  | 运行状态 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全防护装置 | 上升、下降极限位置限制器 | 工作正常 | 是□ 否□ |
|  | 运行极限位置限制器 | 工作正常 | 是□ 否□ |
| 吊钩、吊钩螺母及防松装置 |  | 工作正常 | 是□ 否□ |
| 制动器性能及零件的磨损情况 |  | 工作良好，无磨损 | 是□ 否□ |
| 钢丝绳磨损和尾端的固定情况 |  | 固定良好，无磨损 | 是□ 否□ |
| 捆绑、吊挂链和钢丝绳及辅具 |  | 符合规范要求 | 是□ 否□ |
| 异常情况记录 |  |  |  |
| 维护保养情况记录 |  |  |  |
| 检查维护负责人 |  | 检查时间 |  |

建筑施工起重机械(物料提升机)定期维护保养表

工程名称：                                                       年   月    日

| 设备名称 |  |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权登记证号 |  |  | 使用登记证号 |  |
| 项目 |  | 项目要求 | 存在问题 | 处理结果 |
| 基础部分 |  | 检查排水设施齐全，不得有积水，检查砼基础沉降，基础表面水平误差<2mm |  |  |
|  |  | 检查接地装置连接应牢固，接地电阻值<4Ω |  |  |
| 导轨架 |  | 校正导轨架垂直度：导轨架高度<70m时，垂直度应<1‰；导轨架高度>70-100m时，垂直度公差<70mm |  |  |
|  |  | 检查架体、标准节结构件：有变形扭曲、裂伤、开焊等现象时，应立即进行修复或更换 |  |  |
|  |  | 检查架体、标准节连接螺栓，如有松动，需全部紧固 |  |  |
| 附着或缆风 | 附着 | 检查每道附着之间的垂直距离应在允许的范围内：顶端附着装置以上自由高度应符合设计规定 |  |  |
|  |  | 检查附着装置：连接杆应在同一水平面上，锚固装置应牢固不得晃动，连接销轴、螺栓齐全、连接可靠 |  |  |
|  | 缆风 | 检查每道缆风绳高度是否符合安全使用要求，每道缆风绳四角设置是否对称布置均匀分布，缆风绳与地面夹角是否在45度-60度之间 |  |  |
|  |  | 检查缆风绳直径是否≥9.3mm以上，钢丝绳是否有锈蚀严重、段股，打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的现象 |  |  |
|  |  | 检查缆风绳与架体、地锚的连接是否牢固，绳卡螺母应拧紧，数量为3只及以上 |  |  |
|  |  | 检查地锚设置是否牢固可靠和满足架体安全要求 |  |  |
| 蓝吊 |  | 检查吊篮结构：有变形扭曲、裂伤、开焊等现象时，应立即进行修复或更换 |  |  |
|  |  | 检查吊篮侧面防护板或防护网是否破损，应修复损坏 |  |  |
|  |  | 检查各导向滚轮与导轨架立管间隙；吊篮运行时各导向滚轮与吊轨架立管应抱合，受力均匀，无轴向窜动 |  |  |
|  |  | 检查吊篮安全门：应齐全，开启、闭合轻便灵活 |  |  |
| 滑轮 |  | 各滑轮固定应牢固，转动灵活，安全可靠，天轮系统固定应牢固，天梁应无变形、扭曲和裂伤，润滑良好 |  |  |
|  |  | 检查所有滑轮磨损情况：应无裂纹，轮缘无破损，轮槽壁厚磨损达20%或槽底磨损达钢丝绳直径的25%应报废 |  |  |

续表

| 项目 | 项目要求 | 存在问题 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卷扬机构 | 检查减速箱油量，不足时添加，箱体不得有渗漏现象 |  |  |
|  | 检查卷扬机基础：基础应坚实无沉陷，地锚牢固；放置应水平，卷筒轴线应与钢丝绳垂直，有防雨措施 |  |  |
|  | 检查卷筒支座、联轴器螺栓是否紧固；联轴器连接应牢固，连接件应无损坏，发现磨损严重时应立即更换 |  |  |
|  | 带负荷运行3-5分钟，传动机构应无冲击和振动 |  |  |
|  | 检查制动带与制动轮之间的间隙：应为0.8-1.2mm |  |  |
|  | 检查制动片磨损情况：当有接触不均匀或磨损量到到原厚度50%时，应更换：清理跟踪器上灰尘和赃物 |  |  |
| 钢丝绳 | 钢丝绳缠绕排列应整齐；吊篮处在最低位置时，卷筒上留有的钢丝绳应不小于3圈以上 |  |  |
|  | 钢丝绳锈蚀严重、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的报废标准应更换 |  |  |
|  | 检查钢丝绳固定：绳卡螺母应拧紧，数量3只及以上 |  |  |
| 安全防护转置 | 检查吊篮防断绳装置结构是否完好，动作是否灵敏 |  |  |
|  | 检查吊篮安全停靠装置结构是否完好，吊篮运行至各卸料口出料门开启后，吊篮应能有效锁定在导轨架上：吊篮出料门闭合后应能解除机械锁定装置 |  |  |
|  | 检查上限位、下限位开关：吊篮运行至相应位置时，应能有效切断电机电源，使用吊篮迅速停止 |  |  |
|  | 检查进料口安全门：吊笼提升后应有机电联锁装置 |  |  |
|  | 各楼层通道平台、防护门 应齐全有效，标识齐全清晰 |  |  |
| 电气设备 | 检查操作开关、按钮触发应灵敏，警铃、指示灯齐全 |  |  |
|  | 检查开关箱内隔离开关、漏保器是否齐全完好 |  |  |
| 维保单位（部门）验收意见 | 维保人（签字）： （盖章） 维保单位（部门）负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 使用单位意见 | 机械管理员（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 说明 | - 维保工作由安装单位承担时，验收工作应由安装单位主管技术人员进行验收，加盖单位公章；使有单位自行进行维保时，验收工作应由本单位相关部门负责人组织验收。 定期维保至少每月进行一次，维保完成经机械管理员签字盖章后由总包单位存档。 |  |  |