桥式起重机检验记录

（检03-4）

产品名称：

产品编号：

规格型号：

(施工单位名称)

桥式起重机检测记录目录

| 产品编号 |  | 顾客 |  | 跨距 |  |  | 载荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主起升速度（V） |  | 大车行走速度(V) |  | 小车行走速度(V) |  |  | 级别 |  |
| 序号 | 检 测 记 录 类 别 |  |  |  |  | 记录编号 |  | 签名 |
| 1 | 桥式起重机主梁金结构检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 桥式起重机端梁金结构检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 架桥金属结构检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小车架金属结构检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 司机室金结构检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 大车装配检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 小车装配检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 司机室电气装配检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 油漆检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |

产品总检（签名）程铭                         日期：2010年 10 月 4日

桥式起重机端梁金结构检验记录

检（03-4-2）

| 产品编号 |  |  | 名称 |  | 规格 |  | 生产部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾客 |  |  | 检验员 |  |  |  | 日期 |  |
| 序号 | 代码 | 检测项目 |  | 技术要求 |  |  | 实测数据 | 结论 |
| 1 | B | 上拱度 |  | K/1500 (K－两弯板中心线距离) |  |  |  |  |
| 2 | B | 水平弯曲 |  | 4-7，要向桥架内弯 |  |  |  |  |
| 3 | B | 弯板水平平面至端梁上翼缘板平面高度偏差 |  | 单个高度±02 相对差≤2 |  |  |  |  |
| 4 | B | 腹板破浪度 |  | ≤1δ(δ－板厚) |  |  |  |  |
| 5 | B | 翼缘板（上、下）倾斜 |  | ≤B/250(B-翼缘板宽度) 在筋板处测量 |  |  |  |  |
| 6 | B | 腹板垂直倾斜 |  | ≤H/200(H-端梁高度) |  |  |  |  |
| 7 | B | 两块弯板水平度 |  | ≤1mm |  |  |  |  |
| 8 | B | 弯板面不平度 |  | ≤1mm,不许有内外八字现象 |  |  |  |  |
| 9 | B | 两弯板孔中心距离差 |  | ±3mm |  |  |  |  |
| 10 | B | 任一端两弯板孔中心对端梁的纵向中心线偏差 |  | ≤4mm |  |  |  |  |
| 11 | B | 任一端弯板孔之对角线偏差 |  | ≤4mm |  |  |  |  |
| 12 | B | 弯板垂直的垂直偏斜 |  | ≤1.5mm |  |  |  |  |
| 13 | B | 端梁扭曲以两组弯板水平面为准 |  | ≤2.5mm |  |  |  |  |
| 14 | B | 端梁对角线偏差 |  | ≤3mm |  |  |  |  |

桥式起重机主梁金结构检验记录

检（03-4-1）

| 产品编号 |  |  | 名称 |  | 规格 |  | 生产部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾客 |  |  | 检验员 |  |  |  | 日期 |  |
| 序号 | 代码 | 检测项目 |  | 技术要求 |  |  | 实测数据 | 结论 |
| 1 | B | 上拱度 |  | 符合工艺要求（按工艺）两根梁隔板上各端面的拱度差 |  |  |  |  |
| 2 | B | 水平弯曲 |  | 符合工艺要求（按工艺）两根梁弯曲方向要相反 |  |  |  |  |
| 3 | B | 腹板垂直偏差 |  | ≤（0.9/200）H （H－主梁高度） |  |  |  |  |
| 4 | B | 上翼缘板水平偏斜 |  | ≤（0.9/200）B （B－上翼缘板宽度） |  |  |  |  |
| 5 | B | 腹板波浪 |  | 1m长度内离上翼缘板1/3H以上区域内≤0.6δ，其余区域≤1δ（H-腹板高度，δ-腹板厚度） |  |  |  |  |
| 6 | B | 上下翼缘板波浪 |  | δ≤10mm时：≤2.5mm δ≤10mm时：≤3.5mm （δ－翼缘板厚度） |  |  |  |  |
| 7 | B | 隔板位置距离偏差 |  | ±10mm |  |  |  |  |
| 8 | B | 主梁两叉口高度差 |  | +4 +2 |  |  |  |  |
| 9 | B | 上（下）翼缘板接缝焊接与腹板接缝接错开距离 |  | >200mm |  |  |  |  |
| 10 | B | 主梁长度偏差 |  | +25 +10 |  |  |  |  |
| 11 | B | 上翼缘板对接焊缝与主梁中心偏斜 |  | 2000以上，不足2000要用时必须加补强板（板宽150，长小于隔板间距30，厚度等于“翼缘板厚度”或少于1~3） |  |  |  |  |
| 12 | B | 翼缘板局部不平度 |  | ≤3 |  |  |  |  |
| 13 | B | 板面平整 |  | 不得用0.5以上凸凹伤痕 |  |  |  |  |

桥架金结构检验记录

检（03-4-3）

| 产品编号 |  |  | 规格 |  | 生产部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾客名称 |  |  | 日期 |  | 检验员 |  |
| 序号 | 代码 | 检测项目 | 计量单位 | 技术要求 | 实测数据 | 结论 |
| 1 | A | 主梁跨中拱度 | mm | F=（0.9/1000-1.4/1000）S且最大拱度在跨中S/10范围内（S-跨度） |  |  |
| 2 | A | 主梁水平弯度 | mm | 轨道局中的对称箱形及半偏轨箱形梁f≤S1/2000当Gn≤50t时能向走台侧凸曲，（S1-两端始于第一块大筋板的实测量度） |  |  |
| 3 | A | 主梁腹板局部平面度 | mm | 离上翼缘板H/3以内区域≤0.7δ，其余区域≤1.2δ（H-腹板高度，δ-腹板厚度） |  |  |
| 4 | A | 主梁上翼缘板水平偏斜 | mm | ≤B/200(B-翼缘板宽度) |  |  |
| 5 | A | 主梁腹板 垂直偏斜 | mm | 箱形梁为≤H/200单腹板和桁梁为≤H/300（H-腹板高度） |  |  |
| 6 | A | 大车车轮到中心端梁最外边的距离 | mm |  |  |  |
| 7 | A | 桥架对角线偏差（主、端梁焊接连接的桥架） | mm | ≤5 |  |  |
| 8 | A | 小车轨道接头处高低差 | mm | ≤1 |  |  |
| 9 | A | 小车轨道接头处的头部间隙 | mm | ≤2 |  |  |
| 10 | A | 小车轨道接头处的侧向错位 | mm | ≤1 |  |  |
| 11 | A | 轨道安装接缝与筋板错位（正轨及半偏轨箱形梁） | mm | 应放在筋板上其偏<6 |  |  |
| 12 | A | 两端轨道路轨最短长度 | mm | >1.5 |  |  |
| 13 | A | 小车轨道中心线对承轨梁腹板中心线的位置偏移（偏轨箱形、单腹板及桁架梁） | mm | 当δ<12时≤6 当δ≥12时≤δ/12 （δ-腹板厚度） |  |  |
| 14 | A | 小车轨距的极限偏差 | mm | 对称正轨箱形及半偏轨箱形梁，跨端处为±2，跨中处，当S≤19.5时为+5/+1,当S>19.5时为+7/+1其他梁≤±3 |  |  |

桥架金结构检验记录

检（03-4-3）

| 产品编号 |  |  | 规格 |  | 生产部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾客名称 |  |  | 日期 |  | 检验员 |  |
| 序号 | 代码 | 检测项目 | 计量单位 | 技术要求 | 实测数据 | 结论 |
| 15 | A | 同一截面上两根轨道之间的高低差（与小车运行方向相垂直的截面） | mm | K≤2m时≤3 2m<K≤6.6时0.0015K K>6m时，≤10 |  |  |
| 16 | A | 两根小车轨道顶部形成的局部平面度公差 | mm | ≤0.01Wc或0.001K（Wc与K那个较小用那个）Wc-小车基距，K-小车规矩 |  |  |
| 17 | A | 小车轨道侧向直线度 | mm | 在轨道全长范围内，当S≤10m时，≤6；S>10m时，≤6+0.2（S-10）但是最大不超过去时10，每2m长度内≤1.S-跨度 |  |  |
| 18 | A | 主梁上翼缘板平面度 | mm | δ≤时，≤3 δ>时，≤3 |  |  |
| 19 | A | 小车轨道与翼缘板之间间隙（筋板处） | mm | 18kg/m以下轨道≤1 24kg/m轨道≤1.5 24kg/m以下轨道≤2连检获10允许超差2处值之半 |  |  |
| 20 | A | 端梁弯板90° | mm | 对直角尺的间隙≤1.5 |  |  |
| 21 | A | 主梁跨距差 | mm | ≤5mm |  |  |
| 22 | A | 端梁腹板垂直偏斜 | mm | 内偏1后，±H1/200 |  |  |
| 23 | A | 各种线管 | mm | 弯曲半径5-6D 不圆度≤0.1D D-管子半径 |  |  |
| 24 | A | 外观质量 | mm | 板面规整、美观、不得有0.5以上凸凹痕迹及焊疤、割渣飞边、焊渣、飞溅物等 |  |  |

小车架金结构检验记录

检（03-4-4）

| 产品编号 |  |  | 名称 |  | 规格 |  | 生产部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾客 |  |  | 检验员 |  |  |  | 日期 |  |
| 序号 | 代码 | 检测项目 |  | 技术要求 |  |  | 实测数据 | 结论 |
| 1 | B | 小车架跨度偏差 |  | ±2 |  |  |  |  |
| 2 | B | 主动侧与被动侧跨距差 |  | ≤4 |  |  |  |  |
| 3 | B | 小车架对角线 |  | ≤3 |  |  |  |  |
| 4 | B | 弯板同位差 |  | ≤2 |  |  |  |  |
| 5 | B | 四组弯板共同水平差 |  | Gn≤51时，≤2 |  |  |  |  |
| 6 | B | 弯板90度偏差 |  | Gn≤51时，≤3 |  |  |  |  |
| 7 | B | 上平面的平面度（不包括括走台平面） |  | 对角尺的间隙≤1.5 |  |  |  |  |
| 8 | B | 外观质量 |  | 板面规整、美观，不得有0.55mm以上凸凹痕迹及工艺焊、焊渣、割渣、飞溅物飞边等 |  |  |  |  |

小车装配检验记录

检（03-4-7）

| 产品编号 |  |  |  | 名称 |  |  | 规格 |  | 生产部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾客 |  |  |  |  |  | 检验员 |  |  | 日期 |  |
| 序号 | 代码 | 检测项目 |  |  |  | 计量单位 | 技术要求 |  | 实测数据 | 结论 |
| 1 | A | 由小车车轮量出的规矩的极限偏差 |  |  |  | mm | ≤±2 |  |  |  |
| 2 | A | 车轮水平偏斜 |  |  |  | mm | M1,¦P1-P2¦≤L/800 M2-M5,¦P1-P2¦≤L/1000 M6-M7,¦P1-P2¦≤L/1200 同一轨道上的所有车轮间≤L/800 |  |  |  |
| 3 | A | 空截小车各车轮与轨道接触点形成的平面度 |  |  |  | mm | ≤0.00067Wc（或K）取Wc或K二者中较小值Wc-基距，K-规矩 |  |  |  |
| 4 | A | 车轮垂直偏斜 | 左端主动轮 |  |  | mm | 采用角形轴承箱时≤L/400,镗孔直接装车轮时-0.0005≤tga≤0.0025 L-测量长度 |  |  |  |
|  |  |  | 右端主动轮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 左端被动轮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 右端被动轮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | A | 车轮端面圆跳动 | 左端主动轮 |  |  | mm | φ≤250，≤0.1 φ>250-500，≤0.12 φ>500-800，≤0.15 φ>800-900，≤0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 右端主动轮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 左端被动轮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 右端被动轮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | A | 制动轮径向圆跳动 | 主起升 |  |  | mm | φ≤250，≤0.1 φ>250-500，≤0.12 φ>500-800，≤0.15 |  |  |  |
|  |  |  | 付起升 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 行走 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | A | 各种线客 |  |  |  | mm | 弯曲半径为5-6D， 不园度≤0.1D D-管子直径 |  |  |  |
| 8 | A | 空运转试验 |  |  |  | mm | 分别开动各机构做正、反运转各5min以上运转无异常 |  |  |  |

大车装配检验记录

检（03-4-6）

| 产品编号 |  |  |  | 名称 |  | 规格 |  |  | 生产部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾客 |  |  |  |  | 检验员 |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 序号 | 代码 | 检测项目 |  |  | 计量单位 | 技术要求 |  |  | 实测数据 |  | 结论 |  |
| 1 | A | 跨度的极限偏差 |  |  | mm | 焊接连接端梁及角形轴箱装车轮结构±5且每对车轮的相差≤5. 分离式端梁并镗孔直接装车轮结构，S≤10m, ±2, S>10m时±[2+0.1(S-10)] S-起重机跨度 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | A | 车轮垂直偏斜 |  |  | mm | 装角形轴承箱者≤L/400 |  | 右端 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 左端 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 镗孔直接装车轮轴者-0.005≤ lga≤0.0025L-测量长度 |  | 左端 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 右端 |  |  |  |  |
| 3 | A | 车轮水平偏斜（括号内为四轮以上时） |  |  | mm | 焊接连接角形轴箱装车轮结构¦p1-p2¦，M1为L/800，M2-M5时L/1000，M6-M7时L/1200。 |  |  | 左 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可分离式端梁并镗孔直接装车轮结构tgφ，M时为0.0008（0.001），M2-M4时为0.0006（0.0009），M5-M7时为0.0004（0.0008），P1\P2测得的上下间隙，L-测量两点的垂直距离，M-机构工作级别 |  |  | 右 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左 |  |  |  |
| 4 | A | 同一端梁上车轮的同位差 |  |  | mm | ≤2（三个或在个以上车轮≤3）在同一平衡梁上≤1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | A | 车轮支承点高度差 |  |  | mm | ≤0.0015W，W-大车基距 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | A | 主动侧与被动侧跨距差 |  |  | mm | ¦L1-L2¦≤5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | A | 车轮基础面上的园跳动 | 左端主动轮 |  | mm | φ≤250，≤0.1 φ>250-500，≤0.12 φ>500-800，≤0.15 φ>800-1250，≤0.2 φ-车轮直径 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 右端主动轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 左端被动轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 右端被动轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | A | 制动轮径向园跳动 | 左端 |  | mm | φ≤250，≤0.1 φ>250-500，≤0.12 φ>500-800，≤0.15 φ-制动轮直径 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 右端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

大车装配检验记录

检（03-4-6）

| 产品编号 |  |  |  |  | 名称 |  |  |  | 规格 |  |  |  | 生产部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾客 |  |  |  |  |  | 检验员 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 序号 | 代码 | 检测项目 |  |  |  | 计量单位 | 技术要求 |  |  |  |  |  | 实测数据 |  | 结论 |  |
| 9 | A | 传动链中各部件的联接同一轴线的偏斜角偏差 |  |  |  | mm | 不应大于所用联轴器允许的安装误差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | A | 有手转动轮，使最后一根轴（车轮轴或卷筒轴转一周的灵活性） |  |  |  | mm | 不得有卡住等不正常现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | A | 空运转试验 |  |  |  | mm | 启动电机，反、正转各5min钟以上，运转无异常，电机绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | B | 主要部件 | 减速机 | 型号 |  |  | 转动比 |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 编号 |  |  | 供方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电动机 | 型号 |  |  | 功率 |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 编号 |  |  | 供方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制动器 | 型号 |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 编号 |  |  | 供方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

小车装配检验记录

检（03-4-6）

| 产品编号 |  |  |  | 规格 |  |  | 生产部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾客名称 |  |  |  | 日期 |  |  | 检验员 |  |  |
| 机构及速度 |  |  | 主起升 |  | 付起升 |  |  | 小车运行 |  |
| 电动机 | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供方名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减速机 | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转动比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供方名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制动器 | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供方名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限位器 | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卷筒 | 规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 旋向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超载限制器 | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |