起重机安装施工质量计划

编制：

审核：

批准：

安装单位：

设备概况

| 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装改造维修许可证编号 |  | 施工单位负责人 |  |  |
| 施工单位联系人 |  | 施工单位联系电话 |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |
| 使用单位联系人 |  | 使用单位邮编 |  |  |
| 使用单位联系电话 |  | 使用单位安全管理人员 |  |  |
| 起重机械施工地点 |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |
| 制造许可证编号 |  |  |  |  |
| 技术参数 |  |  |  |  |
| 设备类别 |  | 设备种类 |  |  |
| 规格型号 |  | 设备代码 |  |  |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |  |
| 额定起重量 |  | 跨度 |  |  |
| 悬臂（左） |  | 悬臂（右） |  |  |
| 起升高度 |  | 起升速度 |  |  |
| 大车运行速度 |  | 小车运行速度 |  |  |
| 工作级别 |  | 施工类别 |  |  |
| 施工负责人 |  | 技术负责人 |  |  |
| 监检员 |  | 日期 |  |  |

起重机安装施工人员安排表

| 序号 | 工种 |  | 姓名 |  | 操作证号 |  |  |  | 主要职责 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装队长 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 质保负责人 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 监检员 |  |  |  | 监检方式 |  |  |  | 日期 |  |  |

设备选型及产品技术文件检查表

| 序号 | 项目 |  | 类别 | 内容及技术要求 |  |  | 检查 结果 |  | 结论 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备选型 |  | A | 应符合法规、合同及使用工况要求防爆产品应符合防爆要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 产 品 技 术 文 件 | 产品设计文件 | A | 总图 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 受力结构图 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械传动图 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气图纸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 液压系统原理图 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品合格证明 | A | 随产品提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装使用维护说明书 | A | 随产品提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型式试验合格证明 | A | 随产品提供（复印件） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制造监检证书 | A | 随产品提供 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工作业文件 | 安装维修改造工艺规程 | B | 应制定作业工艺文件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装维修改造检验规程 | B | 应制定作业检验文件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工方案 | B | 应制定技术要求及方法 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全措施 | B | 应制定相应的安装安全措施 |  |  |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监检员 |  |  | 监检方式 |  |  | 日期 |  |  |  |  |

现场施工条件及部件施工前检查表

| 序号 | 项目 |  | 类别 | 内容及技术要求 |  | 检查 结果 |  | 结论 |  | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 现场施工条件 |  | B | 甲方应提供基础验收证明 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 核实轨道跨度安装与产品是否一致 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重机械的运动部分与建筑物、设施、输电线应按规定留有安全距离 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高于30m的起重机械顶端或两臂的红色障碍灯应正常有效 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 部 件 | 主要零部件 | B | 减速机铭牌与图纸相符或有合格证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 制动器铭牌与图纸相符或有合格证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电动机铭牌与图纸相符或有合格证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卷筒铭牌与图纸相符或有合格证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大车轮铭牌与图纸相符或有合格证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小车轮铭牌与图纸相符或有合格证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全保护装置 | B | 带有超载限制器、合格证及型式试验合格证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 带有升降限位、合格证及型式试验合格证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 带有大小车行程限位、合格证及型式试验合格证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 带有舱口门开关、合格证及型式试验合格证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 带有缓冲器、合格证及型式试验合格证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 带有夹轨器、合格证及型式试验合格证 |  |  |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监检员 |  |  | 监检方式 |  |  |  | 日期 |  |  |  |

主要受力构件几何尺寸检查表

| 序号 | 项目 |  | 类别 | 内容及技术要求 |  |  | 检查 结果 | 结论 |  | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 跨 度 | 大车 | B | 核实大车跨度与大车轨距是否一致 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S≤10m，△S=±2mm S＞10m， △S=±[2+0.1(S-10)]mm |  |  | mm |  |  |  |
|  |  | 小车 | B | 核实小车跨度与小车轨距是否一致 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 在端跨处不得超过△K≤±2mm,跨中S≤19.5时△K≤+1~+5mm，S＞19.5m时为△K≤+1~+7mm |  |  | mm |  |  |  |
| 7 | 桥架对角线 |  | B | S1-S2≤±5mm |  |  | mm |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监检员 |  |  | 监检方式 |  |  | 日期 |  |  |  |  |

部件施工过程与施工后检查表

| 序号 | 项目 | 类别 | 内容及技术要求 |  |  |  |  | 检查 结果 | 结论 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 部件 施工 过程 检查 | B | 主要 受力 构件 连接 检查 | 主梁连接：焊接□螺栓□销轴□铆接□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主端梁连接：焊接□螺栓□销轴□铆接□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主梁支腿连接：焊接□螺栓□销轴□铆接□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支腿下横梁连接：焊接□螺栓□销轴□ 铆接□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上拱架主梁连接：焊接□螺栓□销轴□ 铆接□ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 部件 施工 后检 查 | B | 施工 后主 要受 力部 件几 何尺 寸检 查 | 大车跨度应符合产品标准 |  |  |  | mm |  |  |
|  |  |  |  | 桥架对角线符合产品标准 |  |  |  | mm |  |  |
|  |  |  |  | 小车轨距应符合产品标准 |  |  |  | mm |  |  |
|  |  |  |  | 主梁上拱度应符合产品标准 |  |  |  | mm |  |  |
|  |  |  |  | 悬臂上翘度应符合产品标准 |  |  |  | mm |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳 | 直径、结构形式应符合产品标准及图纸要求，无断丝缺陷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 连接形式：压板□ 楔块□ 绳卡□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全圈数 |  |  |  | 圈 |  |  |
|  |  |  | 吊具 | 应提供质量证明，钩头转动灵活，含有防脱钩装置，符合相关标准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 滑轮组 | 符合相关标准、图纸要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卷筒 | 符合相关标准、图纸要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全警示标志检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 受力构件分段制造现场组装应进行无损检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 监检员 |  |  |  |  | 监检方式 |  | 日期 |  |  |  |

部件施工后及电气控制系统检查表

| 序号 | 项目 | 类别 | 内容及技术要求 |  |  |  |  |  | 检查 结果 | 结论 |  | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 电气 与控 制系 统 | B | 电气设备与控制系统及施工应符合GB50256-1996的相关要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气 保护 装置 | 接地保护 |  |  |  |  | Ω |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘保护 |  |  |  |  | MΩ |  |  |  |
|  |  |  |  | 短路保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 失压保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 零位保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 过流保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 失磁保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供电电源断错相保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正反向接触器故障保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 监检员 |  |  |  |  | 监检方式 |  |  |  | 日期 |  |  |  |

安全保护和防护装置检查表

| 序号 | 项目 |  | 类别 | 内容及技术要求 |  |  | 检查 结果 |  | 结论 |  | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 安全 保护 和防 护装 置 | 制 动 器 | A | 工作安全制动器应符合相关标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 制动器型式与性能符合相关标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 制动轮与摩擦片摩擦、缺陷、油污应符合相关要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 制动器调整适宜、制动平稳可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 制动器不允许漏油 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 制动轮无裂纹划痕及凹凸不平现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 起重 量限 制器 | A | 应按规定设置起重量限制器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 试验起重量限制器是否灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 安 全 保 护 装 置 | A | 高度限位器应灵敏可靠。冶金起重机应设双限位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 大小车限位器应灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 缓冲器和止挡应完好安全性高 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 应设置应急断电开关且灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 联锁装置安全有效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 冶金起重机由于调速可能造成超速的，应按相关规定设置超速保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | 但主梁起重机应设置仿倾翻安全钩 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | 扫轨板的安装应符合相关要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | 导电滑线防护包应安全可靠符合相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | 露天工作的起重机械应加设防风装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | 起升高度大于50m的起重机应加设风速仪 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | 按规定装设防护罩防雨罩及隔热装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | 其他安全防护应符合相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 监检员 |  |  |  |  | 监检方式 |  |  | 日期 |  |  |  |

性能试验

| 序号 | 项目 |  | 类别 | 内容及技术要求 |  |  |  | 检查 结果 | 结论 |  | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 性 能 试 验 | 空载 试验 | A | 操纵机构、控制系统、安全防护装置应动作可靠，馈电装置工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 各机构动作平稳、运行正常、无异常震动、冲击、过热、噪声现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 液压系统无泄漏现象，润滑系统工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 额定 载荷 试验 | A | 各机构运行正常，无啃轨和三条腿现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 对制动下滑量的要求应在允许的范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 挠度要求：对A1~A3级不大于S/700, 对A4~A6级不大于S/800, 对A7~A8级不大于S/1000,悬臂端不大于L1/350或L2/350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 试验后检查起重机不得有裂纹、连接松动、构件损坏等影响起重机性能的缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 静载 荷试 验 | A | 起吊额定载荷离地面100~2oomm，逐渐加载至1.25倍的额定载荷，悬空不小于10min，卸载后检查主要受力结构无明显的裂纹、永久变型、油漆脱落现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 起重机主要结构连接处无松动、构件损坏等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 无影响起重机性能和安全的缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 动载 荷试 验 | A | 起吊1.1倍的额定载荷，按照工作循环和电机允许的接电持续进行起升、制动、大小车单独和联动试验，延续不小于1小时 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 起重机结构、零部件等工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 起重机机构和结构不损坏，连接无松动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 监检员 |  |  |  |  | 监检方式 |  | 日期 |  |  |  |  |

| 序号 | 项目 | 类别 | 内容及技术要求 |  |  | 检查 结果 | 结论 |  | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 质量 保证 体系 运行 情况 | B | 现场施工组织机构设置合理，质量保证机构和质量控制系统负责人应有任命文件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B | 现场作业人员应执行质量技术监督局颁发的《操作人员作业证》方可上岗操作 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B | 施工过程体系运转正常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B | 落实、处理、整改监检机构或监检人员提出的问题，并反馈、回复 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 监检员 |  |  |  | 监检方式 |  | 日期 |  |  |  |