通用桥式起重机

载荷试验方案

编制：

审核：

批准：

(施工单位名称)

目  录

1、桥式起重机概述

2、编制依据

3、试验人员安排

4、试验前准备

5、空载试验

6、载荷试验

7、动载试验

一、桥式起重机概述

桥式起重机是起重机中的一种，广泛应用在工厂、仓库、料场等等不同场所吊运货物，禁止在易燃易爆腐蚀性介质环境中使用。

本设备额定起重量分别为       吨       吨     吨，额定跨度分别为         米      米        米

用于室内提起重物。

二、编制依据

1、《起重机试验规范和程序》GB/5905-86

2、《起重机械安全规程》GB/6067-85

3、《起重设备安装工程施工及验收规范》GB/50278-85

4、《钢丝绳动动戎芦试验方法》JB/T9008.4-99

5、《产品使用说明书》

二、试验人员安排

| 序号 | 职务 | 人数 | 主要成员姓名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥机司机 | 1 |  |  |
| 2 | 技术员 | 1 |  |  |
| 3 | 检验员 | 1 |  |  |
| 4 | 机械安装 | 1 |  |  |
| 5 | 共计4人 |  |  |  |

四、试验前准备

设备试验前机械安装、电气安装人员配合检验人员对设备进行检验，完成《桥式起重机自检报告》第1项至第41项，并做好记录，如果有不合格项，及时做好整改。必须要前41项合格才能进行空载试验、静载试验、动载试验、

在进行空载试验、静载试验、动载试验前，我们要进行必要的准备，准备物品如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 索具 | 能承受 吨重物 | 2套 |
| 2 | 重物1 | 吨 | 1件 |
| 3 | 重物2 | 吨 | 1件 |
| 4 | 重物3 | 吨 | 1件 |
| 5 | 重物4 | 吨 | 1件 |
| 6 | 重物5 | 吨 | 1件 |
| 7 | 水平仪 |  | 1件 |
| 8 | 水准仪 |  | 1件 |
| 9 | 钳式电流表 |  | 1块 |

五、空载试验

1、操纵机构的操作方向与起重机的各机构运转方向相符。

2、分别开动各机械的电动机，其运转应正常，小车运行时不应卡轨；各制动器能准确、及时地动作，各限位开关及安全装置动作应准确、可靠。

六、静载试验

1、先开动起升机构，进行空负荷升降操作，并使小车全行程上往返运行，此项空载试运转不小于三次，应无异常现象。

2、将小车停在桥式类型起重机的跨中和悬臂最大有效悬壁处，逐渐地加负荷做起升运转，直至加到额定负荷后，使小车在桥架或悬臂全行程上往返运行数次各部分应无异常现象，卸去负荷桥架结构应无异常现象。

3、将小车停在桥式类型起重机的跨中或悬臂起重机的最大有效悬臂处，无冲击地起升额定起重量1.25倍负荷，在离地面高度为100～200mm处，悬吊停留时间不少于10min并无失急现象，然后卸去负荷小车开到跨度端或支腿处，检查起重机桥加金属结构处应无裂纹、焊缝开裂、油漆脱落及其影响安全的损坏或缺陷。

4、上述试验不得超过三次，第三次应无永久变形，测量主梁的实际拱度中悬臂上的翘度。

5、起重机的静刚度（主梁或悬臂下   度）。将小车开至桥架跨中或悬臂最大有效处，起升额定的起重量的负荷离地面200mm，待超重机及负荷静止后，桥门式起重机工作级别为：A3-A6级时，主梁下挠拱度≤S/800(mm)。

七、动载试验

各机构的动负荷试运转应在全行程上进行，起重量应为额定起重量的1.1倍，累计起动及运行时间，对电动的起重机不应小于10mm，各机构的动作灵敏、平稳、可靠、安全保护、联锁装置、限位开关的动作应准确、可靠。

经过严格按照上述步骤完成试验，设备可以安全使用，但是在实际操作过程中，依然需要工作人员时刻注意，避免人为误操作，在众多的事实证明，误操作是设备发生事故的主要原因。