起重设备技术协议书

通用桥式起重机

需方：

供方：

年   月

目录

1.概述	1

2. 设备设计，制造，安装，调试，验收的依据和标准	1

3.主要技术参数	2

4.主要配套厂家一览表	5

5.主要结构技术说明	5

6.主要零部件技术说明	7

7.安全防护装置	8

8.电气设备说明	9

9.售后服务	10

10．其它	11

1.概述

1.1 适用工况

本起重机适用于各类通用工况场合，用于物料的吊运，设备的安装、检修，是用途广泛的通用起重设备。

1.2 主要结构特点

主要结构：本设备整机主要由桥架、大车运行、小车、司机室、电气设备组成。

本起重机采用双梁双轨、卷扬单小车的结构型式。

起重机卷扬小车上设有主、副起升机构，各采用一套独立的传动系统。主、副起升机构既可独立完成吊运，又可协同完成翻转设备工作。

本起重机技术成熟安全可靠、操作方便、运行平稳，是我公司多年来的成熟产品，为我国应用最广泛的起重机。

2. 设备设计，制造，安装，调试，验收的依据和标准

1) GB/T 3811—2008    《起重机设计规范》

2) GB 6067—1985      《起重机械 安全规程》

3) GB/T 14405—1993   《通用桥式起重机》

4) GB/T 10183—2005   《桥式和门式起重机制造及轨道安装公差》

5)GB/T 5905-1986      《起重机实验规范和程序》

6)JBZQ4000.1-86       《起重机检验通用技术条件》

7) GB/T 5905—1986    《起重机试验规范和程序》

8) JB/T 4315—1997     《起重机电控设备》

9)GB/T 6974-1986      《起重机械 名词术语》

10)GB/T 17908-1999    《起重机和起重机械 技术性能和验收文件》

11)GB/T 20303.5-2006   《起重机 司机室》

12)GB/T 5972-2006     《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》

13)JB/T 4315-1997      《起重机电控设备安全规程》

14)GB 50256-1996      《起重机电气装置施工及验收规范》

1、起重机的设计、制造、检查、试验和验收标准按国际标准执行

2、在起重机的制造过程中，制造厂应向用户提供产品的制造进度计划、检验计划和检验大纲，用户根据需要可派员进行监制或对关键工序质量控制点进行检查。

3、制造厂在装箱前应对起重机的大车、小车、主副卷扬等传动设备进行装配，并进行单机试验。产品制造完成后，发货前，制造厂应提前15天通知用户。

4、制造厂应向用户提供检验记录和国家安检部门的检验合格证书。

5、起重机的最终验收在用户的厂房的行车轨道上进行。

3.主要技术参数

3.1设备明细表：

| 序号 | 规格型号 | 台数 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

3.2行车技术参数表：

①(设备型号\数量)

| 序号 | 参数名称 | 参数（值） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主钩起重量t |  |
| 2 | 副钩起重量t |  |
| 3 | 起重机跨度m |  |
| 4 | 起升高度m |  |
| 5 | 工作制度 |  |
| 6 | 主起升速度m/min |  |
| 7 | 副起升速度m/min |  |
| 8 | 大车运行速度m/min |  |
| 9 | 小车运行速度m/min |  |
| 10 | 使用电源 |  |
| 11 | 主起升电机型号及功率KW |  |
| 12 | 副起升电机型号及功率KW |  |
| 13 | 大车运行电机型号及功率KW |  |
| 14 | 小车运行电机型号及功率KW |  |
| 15 | 主起升减速机型号规格 |  |
| 16 | 副起升减速机型号规格 |  |
| 17 | 大车运行减速机型号规格 |  |
| 18 | 小车运行减速机型号规格 |  |
| 19 | 主起升制动器型号规格 |  |
| 20 | 副起升制动器型号规格 |  |
| 21 | 大车运行制动器型号规格 |  |
| 22 | 小车运行制动器型号规格 |  |
| 23 | 起重机总功率KW |  |
| 24 | 大车轨道型号 |  |
| 25 | 最大轮压KN |  |
| 26 | 起重机总重t |  |
| 27 | 大车运行车轮数 |  |
| 28 | 起重机宽度mm |  |
| 29 | 起重机最高处距大车轨面距离mm |  |
| 30 | 大车轨道中心至大车外缘距离mm |  |
| 31 | 大车轨面至缓冲器中心距离mm |  |
| 32 | 主钩至大车轨道中心线极限距离mm（驾驶室侧/对侧） |  |
| 33 | 副钩至大车轨道中心线极限距离mm（驾驶室侧/对侧） |  |
| 34 | 司机室位置 |  |
| 35 | 润滑方式 |  |

4.主要配套厂家一览表

| 序号 | 部件名称 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

5.主要结构技术说明

5.1 桥架

桥架是起重机的主要受力构件，采用双梁双轨的结构形式，以主梁、端梁为主要受力件，辅以小车轨道、走台、栏杆、梯子等附属金属结构组成。

主梁为正轨箱型梁，主梁截面采用ANSYS有限元计算方法进行系统的分析计算，确保其具有足够的强度、刚度和整体稳定性。

主梁的主要受力件材料为Q235B,最小板厚不小于6mm。

主梁、端梁的盖板和腹板的横向对接焊接缝、腹板与盖板之间的联接焊缝，采用埋弧焊或气体保护焊，焊后按照GB/T 14405—1993《通用桥式起重机》的规定检测焊缝。

小车轨道采用把接头焊为一体的整根轨道，保证小车运行良好。

端梁为箱形结构，端梁与主梁联接为刚性联接。为方便运输，将端梁断开，端梁断开处，采用高强度螺栓联接，每块连接板上采用铰孔螺栓定位，在出厂时已做好定位对号标记。

桥架走台踏面采用防滑花纹钢板，厚度3mm。

桥架的通道上均设置了高度为1050mm的栏杆，栏杆设有间距为350mm的水平横杆，底部设有高度为70mm的围护板，栏杆上任何一处都能承受1kN (100kgf) 来自任何方向的载荷而不产生塑性变形。

5.2司机室

司机室是操作人员操纵起重机的工作场所，采用封闭式钢化玻璃。其结构型式的设计既考虑各种功能需求、坚固耐用、安全可靠，又考虑视野良好，舒适美观，使司机在操作时感觉心情舒畅，为了保证操作人员视野开阔，在司机室的正前上方、前下方侧壁及后壁上均装有钢化玻璃，司机在座椅上的最大仰角55~60°，最大俯角70~75°，司机不动最大正面视角120°，座椅旋转可达正面视角270°的范围。

司机室的骨架由轧制的型钢和冲压的薄钢板焊接而成，地板表面铺设绝缘橡胶地毯。玻璃的内外两面均可安全方便地擦拭。窗框上部与司机室骨架固定。

司机室内各种设置的布置，充分考虑了司机检修、操纵方便和活动空间、行走的通畅。保证在事故状态下，司机能快速安全的撤出。

5.3 大车运行机构

大车运行机构由8个车轮作为起重机的支承，采用两套独立的驱动系统对起重机进行分别驱动。

大车运行驱动系统的传动型式是：1台电动机通过齿轮联轴器和传动轴驱动1个减速器，用联轴器将减速机的低速轴与车轮轴相连，驱动轮比为1:4，起动时，主动轮不打滑，制动时，平稳可靠。这种结构布置有利于驱动系统各部件的安装、维修及拆卸。

大车运行机构的车轮直径及材料的选择，是按最不利工况下车轮所受最大支承力考虑，确保不会出现部分车轮超载现象。

5.4 起升机构

主、副起升机构布置在同一小车架上，各设置独立的驱动装置，主、副起升机构既可独立完成吊运，又可协同完成翻转设备工作。

起升机构的工作原理：以电动机为动力源，经过减速机变速，然后通过卷筒联轴器驱动卷筒，经过钢丝绳缠绕系统完成吊钩的升降。

起升机构制动平稳、冲击小，吊钩定位准确，不仅提高了用户的生产效率，而且也大大延长了起升机构各零部件的使用寿命。

起升机构各部件布置紧凑、维护方便，确保安全可靠。

5.5 小车运行

小车运行机构由4个车轮作为小车的支承，采用一套独立的驱动系统对小车进行集中驱动。

小车驱动系统的传动型式是：1台电动机通过齿轮联轴器驱动1个立式减速器，用联轴器和传动轴，将减速机的两个低速轴与两个车轮轴相连，驱动轮比为1:2，起动时，主动轮不打滑，制动时，平稳可靠。这种结构布置有利于驱动系统各部件的安装、维修及拆卸。

小车运行机构的车轮直径及材料的选择，是按最不利工况下车轮所受最大支承力考虑，确保不会出现部分车轮超载现象

6.主要零部件技术说明

6.1锻造单钩吊钩组

  - 吊钩的设计、制造执行GB/T 10051-1988标准。

  - 吊钩为锻造单钩。

  - 吊钩均设有钩口闭锁器，以防吊重因意外而脱钩。

  - 滑轮直径与钢丝绳直径的比值大于20，保证钢丝绳的使用寿命。

  - 滑轮均设有防护罩。

6.2联轴器及传动轴

  - 采用安全可靠、传动性能好的齿轮轴器来联接各机构传动部件，传递扭矩同时补偿一定的安装误差引起的角度和径向偏移，改善传动装置的动态特性。

  - 制动轮联轴器包含制动轮，与制动器组成制动单元。传动轴采用45#钢材质，均严格进行强度计算（静强度和疲劳强度）。保证其强度可靠，传递扭矩平稳。

6.3钢丝绳

1).本设备采用钢丝绳6×19W+FC型，钢丝绳符合GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》中的规定。采用线接触优质型钢丝绳，并有产品检验合格证。

2).按GB/T 3811-2008规定，钢丝绳按机构的工作级别其安全系数如下：

| M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.55 | 4 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 |

6.4车轮组

- 车轮组轴承支座采用角箱式结构，通过螺栓将角箱固定于小车架或大车端梁上弯板上，该结构可在使用检修时调整车轮，保证车轮水平偏斜和垂直偏斜以避免车轮啃轨，角箱结构为国内目前应用最广泛的成熟技术。

- 车轮直径及材料的选择，是按最不利工况下车轮所受最大支承力考虑，确保不会出现部分车轮超载现象。

- 车轮材料采用ZG340-640并进行先进的工频热处理淬火。

- 车轮踏面直径的精度不低于GB1800～1804《公差与配合》中规定的h9，装配后车轮基准端面的圆跳动不低于GB1182～1184中的9级。

6.5制动器

运行机构、起升机构采用YWZ系列电力液压推杆制动器。制动平稳、安全可靠，动作频率高。

6.6减速器

减速器选用起重机专用减速器，承载能力高、噪音低、震动小。减速器各级传动的承载能力（指齿面接触强度）大致相等，减速器齿轮的支撑轴，具有足够的强度和刚度，保证齿轮正确啮合。

6.7电动机

采用专业电机厂生产的起重机专用电动机，起升/运行机构选用YZR系列电动机，其结构合理、性能可靠、品质优良，具有过载能力大和机械强度高等特点。

6.8缓冲器和限位开关

- 大车和小车都设有缓冲器，缓冲器具有吸收运动机构的能量并减少冲击和良好性能，其承受碰撞的能力满足GB/T 3811-2008中4.4.6条的规定。

- 大、小车运行机构都设有行程限位开关。运行到极限位置时，能自动切断电源并发出信号。

7.安全防护装置

7.1起重机主、副起升机构设置超载限制器。当载荷达到额定起重量的90%时，发出提示性报警信号；当起重量超过额定起重量的110%时（可调整），能立即自动切断起升动力电源，并发出禁止性报警信号。

7.2 按照起重机安全规程，各外露有伤人危险的转动部件需设置防护罩，及钢丝绳防跳装置。

7.3 平台、走道、扶梯按国家标准设计制造，设置便于操作者维修、检查。梯子踏板和平台、走台都应防滑，走台、平台、梯子的宽度不小于500mm，走台采用花纹钢板。

7.4起重机装设高度限位器、运行限位器，通过电气控制来实现对运行行程和工作位置的安全保护。

7.5在起重机上装设缓冲器等缓冲装置用以缓冲起重机运行制动的惯性动能。同时在起重机各运行机构的极限位置装设止挡装置，防止起重机运行超过极限位置发生危险。

7.6起重机上装设扫轨装置，用以清理运行轨道上的杂物，防止因轨道上杂物引起的起重机脱轨危险。

7.7在起重机栏杆门、司机室门处设置电气连锁保护系统，切断由于机构动作而对人员造成的危险的机构的电源。

7.8相邻的起重机应配置防撞装置，防止相邻起重机在运行过程中发生碰撞，保证安全。

8.电气设备说明

8.1总述

起重机供电电源采用三相四线（3P+3E）交流380V±10％、50HZ供电。电源集电器根据供电滑线的具体形式进行配置，供电滑线一般为安全滑线。控制电源为220、50HZ，通过专用控制变压器供电。

8.2配电保护

起重机配电主回路由总电源自动空气开关、总接触器等保护元器件组成。

短路保护：总电源回路设置的空气断路器，作为起重机的短路保护控制回路设备小容量空气断路起作为短路保护。

过载保护：起重机各机构的电动机构设有单独的过流保护装置或集成在装置内的保护单元，作为各机构的过载保护，配电保护屏（即总受电屏）中设有总电源空气断路器，作为起重机的过载保护。

失压保护：屏内均设有失压后恢复保护装置，供电电源中断时，能够自动断开回路电源。

零位保护：当起重机开始运转前和失压后恢复供电时，必须先将所有控制器的手柄置为零位后，各机构的电动机才能启动工作。

起升限位保护：主起升机构均采用DXZ型限位开关，可保证吊钩上升（或下降）到极限位置时，能够自动切断起升电源；起升机构上限位使用双限位保护，起升高度大于20m设有下限位保护。

行程限位保护：起重机运行机构、小车运行机构，均在两端设有行程限位开头，作为行程限位保护装置。

紧急断电保护：起重机的回路中设有紧急开关，当遇到事故状态时，可随时切断控制回路电源，进而使主回路断电，确保起重机的安全运行。紧急开关安装在司机室的控制台上。

栏杆门安全开关的装置：进入起重机的门和桥架斜梯门上均设有安全开关，当其中任意一个安全开关断开时，总接触器即自动断开。

8.3司机室内电气布置

采用凸轮控制器或联动台进行控制，用联动台操作时，联动控制台控制面板上，除安装有正常机构的启动，停止按钮开关外，还设有紧急断电开关，司机可在紧急情况下迅速切断总电源。

司机室设有总电源和控制电源开关状态信号指示灯、安装在联动控制台的控制面板上，以便于司机识别。

司机室设置交流220V，36V备用电源插座各两个。

司机室采用220V荧光灯具照明，以满足光照度不低于60LX的要求。

8.4起重机的接地

起重机的金属结构及所有电气设备的金属外壳、管槽、电缆金属外皮和变压器的低侧均应有可靠的接地，检修时应保持接地良好。

在轨道上工作的起重机，一般可通过车轮和轨道接地。

起重机轨道的接地电阻，以及起重机上任何一点的接地电阻均不得大于4欧姆。

9.售后服务

1） 我公司技术力量雄厚，由资深的技术工程师组成了技术服务部，我公司将免费给予技术支持和全方位的技术服务。

2） 我公司对用户如何使用产品进行免费培训，并向用户提供产品使用、维修、保养等方面的技术资料。

3） 我单位定期到需方现场进行质量检查，及时解决相关的技术问题。

4） 根据贵方要求，我方可负责合同设备的安装、调试、运行的全过程，并派工程技术人员到现场指导操作。

10．其它

1．本协议经双方代表签字后正式生效，并与合同具有等同效力。

2．其他未尽事宜双方协商解决。

3．本协议未涉及内容以招标文件为准。

4．未尽事宜设计图纸审查时确定。

甲方：                                 乙方：

代表人：                                代表人：

联系方式：                              联系方式：

日期：                                  日期：