电动单梁起重机

技术协议

需    方：

签    字：                  年   月   日

供    方：

签    字：                  年   月   日

- 目录

目录	- 1 -

1.前言	- 2 -

2.技术要求	- 2 -

3.供货范围及技术参数	- 5 -

4.单梁桥式起重机配置清单	- 7 -

5.清洁和油漆	- 7 -

6.设备标志	- 8 -

7.包装和运输	- 8 -

8.设计联络	- 9 -

- 1.前言

(使用单位名称)   （以下简称“甲方”）与 (生产单位全称)（以下简称“乙方”）就起重机的设计、制造及检验试验、包装、运输和资料交付等方面进行了充分讨论及协商达成如下技术协议。

1.1本技术协议书提出了对起重设施功能设计、结构、性能等方面的技术要求。

1.2供方提供符合技术协议书和现行工业标准的优质产品。

1.3 供方所采用的零部件等，是技术和工艺先进，并经过两年以上运行实践，已证明是成熟可靠的产品。

1.4 本技术协议书所使用的标准，如遇到与需方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.5 技术协议书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.6今后合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、商务信函等必须使用中文，如果供方提供的文件中使用另一种文字，则需有中文译本，在这种情况下，解释以中文为准。

- 2.技术要求

2.1 设计、制造标准规范

- GB/T 3811-2008	《起重机设计规范》

- GB 6067-1985	《起重机械安全规程》

- JB/T 1306-2008	《电动单梁起重机》

- JB/T 2603-2008	《电动悬挂起重机》

- JB/T9008-2004	《钢丝绳电动葫芦》

- JB/T10219-2001	《防爆梁式起重机》

- GB 5905-1986	《起重机电控设备》

- GB 11345-1989          《钢焊缝和超声波探伤方法和探伤结果的分级》

- GB 8918-1996	《优质钢丝绳》

- GB/T 10051.1-1988	《起重吊钩》

- GB 50278-2010            《起重设备安装工程施工及验收规范》

- JB/T 9008.1-2004	《钢丝绳电动葫芦  第1部分》

- JB/T 9008.2-2004	《钢丝绳电动葫芦  第2部分》

2.2 材料标准规范

- GB 699-1988           《优质碳素结构钢技术条件》

- GB 3274-2007          《碳素结构钢和低合金结构钢》

- YB/T 5055-93          《起重机钢轨》

- GB 11352-2009         《一般工程用铸造碳钢件》

- GB 9439-1988          《灰口铸铁件》

- GB 1102-1974          《圆股钢丝绳》

- YB/T5303-2006         《优质碳素结构钢丝》

- GB 38-1976            《螺栓技术条件》

- GB/T 12470-2003       《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》

2.3 质量检验标准

    - JB 928-1967          《焊缝射线探伤标准》

    - GB/T 5905-1986      《起重机试验规范和程序》

    - GB/T 17908-99       《起重机和起重机械技术性能和验收规范》

    - GB 986-1988         《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》

    - GB 985-1988         《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝、

坡口的基本形式与尺寸》

    - GB/T 10183-2005     《桥式和门式起重机  制造及轨道安装公差》

    - GB50256-1996       《起重机电气装置施工及验收规范》

2.4 机械部分

2.4.1 起重机包括结构、机构、电气设备、保护装置等。所采用的材料和提供的产品为全新产品。

2.4.2 起重机结构具有足够的强度、刚度，设计使用寿命20年，机构工作安全、平稳、可靠，机构的震动、跳动、噪声符合质量分等标准的规定。起重机的结构和机械部件的设计全部考虑承受动静荷载以及由于碰击所引起的外力。

2.4.3 起重机的材料符合有关标准的规定。产品出厂前提供出厂检验合格证。

2.4.4 电气系统由主回路系统及控制回路系统组成，主要的零部件、提供质量合格证，各系统工作可靠、操作灵活，各种电气联锁安全可靠。

2.4.5 起升机构的高度由起升限位开关控制，吊钩上升到极限位置时上升机构自动断电。

2.4.6 卷筒、铸造卷筒的毛坯件在加工前应进行应力消除。卷筒的直径和长度要满足当起吊在最低极限位置时能使钢丝绳在卷筒上留有不少于2圈的安全圈和3圈固定圈。压板及螺栓牢固可靠。

2.4.7 轴承具有不小于8000小时的工作寿命，它可以是滚珠轴承或滚柱轴承。

2.4.8 起重机的操作余量：起重机在100%负荷下，允许点动操作。

2.4.9 所有钢材均进行预处理，达到Sa2-1/2级；钢结构采用焊接结构的结构件满足国家标准，结构符合国家最新标准。

2.5 电气部分

2.5.1 电气设备包括电动机及其控制设备等，电动机起动性能与机械部分相匹配。

2.5.2 电气设备包括必要的电动机操作器、制动闸、控制器等以及电阻器、保护电器、限位开关等。

2.5.3电动机电源包括：起重机的供电电源为380V/50Hz；主回路动力电源为380V/50Hz。电压波动为90%~110%UH，电动机额定力矩符合国家有关起吊设施电气设备配备标准。

2.5.4 起重机配备失压及相序保护装置，保证操作安全。

2.5.5 每个起吊装置有一个自动复位式限位开关，它可以常闭状态，保证控制起吊电机主电路起升挡位当吊钩达到移动上限时，起吊电机电路就被断开。

2.5.6 正常电线电缆截面不得小于1.5mm2。

- 3.供货范围及技术参数

3.1供货范围

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

3.2技术参数

①、LDA 2t-23m

型号：           LDA电动单梁起重机

电动葫芦型号：  CD1  2t-6m

额定起重量：     2t

跨度：           23 m

起升高度：       6m

起升速度：       8 m/min；

运行速度：       20m/min；

电源引入形式：   安全滑触线

最小轮压：          11.4KN

最大轮压：          23.8KN

电    源：          380V/50Hz

②、LDA 0.5T-23m

型号：           LDA电动单梁起重机

电动葫芦型号：   CD1  0.5t-6m

额定起重量：     0.5t

跨度：           23 m

起升高度：       6m

起升速度：       8 m/min；

大车运行速度：   20m/min；

小车运行速度：   20m/min；

电源引入形式：   安全滑触线

最大轮压：         7.3KN

最大轮压：         14.2KN

电    源：         380V/50Hz

- 4.单梁桥式起重机配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- 5.清洁和油漆

组装前从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。金属结构所用钢材采用抛丸除锈处理，抛丸除锈等级达到GB8923中规定的Sa2.5级。（即钢材表面无可见的油污、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，仅残留点状或条状轻微色斑的可能痕迹）。底漆完全遮盖住底材。设备油漆颜色由需方确定。油漆采用国内较先进的漆种，并能适应当地的环境条件。

- 6.设备标志

6.1 铭牌安放在运行人员容易看到的地方。

6.2 铭牌上有下列内容，但不限于此。

a. 制造厂名称；

b. 设备型号；

c. 设备名称；

d. 主要技术参数；

e. 出厂检验编码；

f. 出厂日期编码。

- 7.包装和运输

7.1 按有关的国家或相应的行业标准进行包装运输(电器箱装,起重机主梁和安全滑线塑装)。

7.2 设备适合运输和安全要求，起重设备全部包装，并在标上相应的符号后，方可发运，以免运输过程中损坏，

7.3设备分类包装并遵循适于运输，便于安装和查找的原则。包装外壁有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

7.4包装箱内附带下列文件，但不限于此：

a. 装箱单；

b. 产品使用说明书；

c. 产品检验合格证书；

d. 起重机总图。

7.5运输方式：汽运

7.5.1由供方负责运输，货物运至天津港港口，运输过程中货物发生丢失或损毁由供方负责。

7.6 卸货

7.6.1 货到现场之后，由需方负责卸货，如在卸货过程中货物发生丢失或损毁由需方负责

7.7 储存

7.7.1 货到现场之后，由需方保存货物，如货物发生丢失或损毁由需方负责。

- 8.设计联络

需方                              供方

单  位：                          单  位：

联系人：                          联系人：

电  话：                          手  机：

传  真：                          电  话：

E-mail：                          E-mail：